Ставропольский край

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

ТЕХНОЛОГИЯ

10 – 11 класс

1. В  России  изготовлен  первый  электрический  ховербайк (летающий

мотоцикл)  ‒  грузовой  электрический  квадрокоптер,  на  раму  которого

установлено  сиденье  для  пилота.  Запаса  батарей  этой  модели  хватает  на

15 минут полёта со скоростью 60 км/час.

Укажите, какие характеристики аккумуляторной батареи данного устройства и каким образом необходимо изменить, чтобы увеличить время полёта, не снижая грузоподъёмности.

__________________________________________________________________

Отметьте знаком + правильный ответ:

2. Известно,  что  нанотрубки  из  нитрида  бора  обладают  высокой

термической  стабильностью  и  стойкостью  к  высокотемпературному

окислению,  а  также  обеспечивают  равномерную  передачу  нагрузки  при

растяжении. Поэтому учёные для улучшения свойств металлической матрицы алюминия  предложили  проводить  процесс  её  армирования  наноструктурами нитрида  бора.  К  какому  классу  материалов  будет  относиться  поученный вышеприведённым способом материал?

а) металлический сплав

б) цветной металл

в) чёрный металл

г) композитный материал

Отметьте знаком + правильные ответы:

3. При построении и разработке технологического процесса на   производстве технолог учитывает следующие факторы:

а) форму и размеры заготовки

б) характеристику оборудования

в) цены на материалы

г) точность размеров

4. Укажите последовательность организации производства:

а) сбыт;

б) определение потребности;

в) сбор и анализ информации, необходимой для производств;

г) определение и приобретение необходимых ресурсов и технологических систем;

д) контроль качества;

е) реализация технологических процессов.

__________________________________________________________________

5. Определите название обозначенных цифрами (1, 2, 3, 4, 5, 6) на кинематической схеме элементов:

_________________________________________________________________

6. На  двух  данных  изображениях  представлен  измерительный  прибор–

пирометр (основой  конструкции  которого  является  детектор  инфракрасного излучения),  позволяющий  производить  бесконтактные  измерения,  необходимые  для  контролирования  процессов,  происходящих

в технологическом  оборудовании.  Определите  параметр (характеристику),

который позволяет измерить данный прибор.

__________________________________________________________________

7. Установите соответствие.

Русские ученые и изобретатели                   Изобретение

1.	М.О. Доливо-Добровольский             а. Радио

2.	А.С. Попов                                           б. Телевидение

3.	В.К.Зворыкин                                       в. Трехфазная  система токов

4.	А.Н.Лодыгин                                        г. Практичная лампа накаливания

__________________________________________________________________

8. Впишите в таблицу цифры основных частей токарного станка, указанные на рисунке.

| Основные части токарного станка | Цифры, обозначающие их на рисунке |
| --- | --- |
| Станина |  |
| Электродвигатель |  |
| Подручник |  |
| Задняя бабка |  |
| Планшайба |  |

9. Для  точения  заготовок  на  токарно-винторезных  станках  применяют

различные  виды  резцов.  Какой  вид  резца  Вы  примените  для  отрезания

алюминиевого прутка диаметром10 мм?

__________________________________________________________________

Отметьте знаком + правильный ответ:

10. Технологии  обработки  древесины  могут  включать  в  себя  следующие

технологические операции:

а) точение, опиливание, прокатка

б) опиливание, лущение, сверление

в) точение, сверление, волочение

11. Ведущий шкив клиноременной передачи имеет диаметр 480 мм и вращается со скоростью 240 об./мин. Определите скорость вращения и диаметр ведомого шкива, если передаточное число передачи равно 2.

__________________________________________________________________

Отметьте знаком + правильный ответ:

12. Передача электрической энергии от электростанций к потребителям осуществляется с помощью линий электропередач высокого напряжения потому, что:

а) их проще создавать

б) уменьшаются потери энергии

в) с высоким напряжением проще работать

г высокое напряжение безопасно

13. На  изображении  представлено  приспособление,  которое  может  быть

использовано при ремонте водопроводных труб. Дайте правильное название

данному приспособлению.

__________________________________________________________________

Отметьте знаком + правильный ответ:

14. Как изменится свечение лампы Л после замыкания ключа К?

К

а) появится

б) уменьшится

в) останется без изменений

г) исчезнет

15. Определите назначение и тип показанного на изображении сверла.

__________________________________________________________________

Отметьте знаком + правильный ответ:

16. Станок, где автоматизированы все операции, а также загрузка заготовки и выгрузка готового изделия, называется:

а) станок-полуавтомат;

б) станок-автомат,

в) станок-агрегат.

г) станок сверлильный;

17. Сверло вращается со скоростью 10 об/с. Процесс сверления детали продолжается 80 с, в результате было просверлено отверстие глубиной 16 мм. Определите перемещение сверла по вертикали за один оборот сверла в процессе сверления.

__________________________________________________________________

Отметьте знаком + правильный ответ:

18. По приведенному описанию найдите изображение детали: «Деталь представляет собой прямоугольный параллелепипед, в правой части верхней грани которого вертикально расположен цилиндр. Вдоль его оси проходит сквозное цилиндрическое отверстие. В левой части торцевой грани прямоугольного параллелепипеда – паз, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, переходящего в полуцилиндр. Деталь симметрична относительно одной плоскости симметрии, которая проходит вдоль длины детали».

а) рисунок А

б) рисунок Б

в) рисунок В

Отметьте знаком + правильный ответ:

19. По данному чертежу найдите наглядные изображения частей, из которых состоит деталь:

а) 1+6+9

б) 2+1+9

в) 1+6+5

20. Предприниматель А торговал украшениями. Себестоимость одного украшения составляла 700 рублей, а цена реализации 1000 рублей. За весь период торговли была получена прибыль 240 000 рублей. Определите выручку от реализации.

__________________________________________________________________

21. На рисунке показаны способы извлечения гвоздей из древесины.

Назовите  слева  направо  инструменты,  которые  применяются  при  этой

операции. Функцию какого простого механизма выполняют ручки данных инструментов?

__________________________________________________________________

22. На рисунке показана крышка механизма, которая крепится при помощи

резьбового соединения. Что, на Ваш взгляд, обозначают цифры, поставленные на изображении?

8             4              1             5             9

__________________________________________________________________

23. Дайте названия пиломатериалам, которые получатся при данном способе

распиловки элемента бревна.

__________________________________________________________________

24. Назовите  три  профессии,  которые  необходимы  для  осуществления

производства современных автомобилей.

__________________________________________________________________

Отметьте знаком + правильный ответ:

25.  Предпринимательская деятельность начинается:

а) с  найма сотрудников;

б) с приобретения оборудования и материалов;

в) с составления бизнес-плана;

г) с анализа потребностей рынка и возникновения предпринимательской идеи.

26. Творческое задание.

Конструирование и изготовление элемента подвески (ушка), отличающегося от изображенного на рис.

Технические условия:

1. Вам необходимо, из   заготовки  80х40 мм, толщиной 1,5 мм изготовить  элемент подвески.

2. Составьте эскиз детали по следующим габаритным размерам:

2.1. Длина – 70 мм, ширина – 30 мм, радиус скругления – 15 мм, диаметр верхнего (большого) отверстия – 8 мм, центр отверстия должен совпадать с центром радиуса скругления .

2.2. Два отверстия Ø 4 мм (без зенковки) разметить на осевой линии самостоятельно вертикально друг над другом, с  межцентровым расстоянием – 20 мм

2.3. Количество деталей  1 шт.

2.4. Расположение двух центров отверстий  Ø 4 мм определить самостоятельно.

Примечание. Рамку и основную надпись не оформлять.

3. Материал изготовления определите самостоятельно и укажите в эскизе.

4. Укажите оборудование (приспособление), на котором Вы будите

изготавливать данное изделие:

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Укажите названия технологических операций, применяемых при

изготовления данного изделия.

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Перечислите инструменты, необходимые для изготовления данного изделия.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Предложите вид отделки данного изделия.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________