Ставропольский край

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии 2017/18 учебного года

Практическое задание по моделированию швейных изделий

8-9 класс.  «Моделирование юбки»

Задание:

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

- Найдите различия с базовой конструкцией юбки (см. лист «Базовый чертеж основы прямой юбки  для моделирования»).

- В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции.  Обозначьте  ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки на  листе «Контроль практического задания».  Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно использовать для разрезания).

- Изготовьте из цветной бумаги (стр.4) детали выкройки для раскладки на ткани.

- Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования». Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Нарядная юбка с притачным поясом, на прямой кокетке, расположенной на переднем и заднем полотнище. Нижняя часть юбки имеет сильное расширение по линии низа. Из-под кокетки выходит широкая оборка. Застёжка расположена в боковом шве. |

Базовый чертеж основы  прямой юбки для моделирования.

Контроль практического задания «Моделирование юбки».

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования

чертежа основы юбки.

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).

Карта пооперационного контроля. 8-9 класс.

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки | 9 |  |
| 1 | Уточнение длины юбки в соответствии с эскизом | 0,5 |  |
| 2 | Оформление линии кокетки переднего полотнища | 0,5 |  |
| 3 | Оформление линии кокетки заднего полотнища | 0,5 |  |
| 4 | Работа с талиевой вытачкой на заднем полотнище (надписи) | 1 |  |
| 5 | Работа с талиевой вытачкой на переднем полотнище (надписи) | 1 |  |
| 6 | Нанесение на чертеж расширения переднего полотнища | 1 |  |
| 7 | Нанесение на чертеж расширения заднего полотнища | 1 |  |
| 8 | Построение оборки | 1 |  |
| 9 | Оформление линии низа по месту расширений | 1 |  |
| 10 | Нанесение отметки разреза под застежку | 0,5 |  |
| 11 | Построение пояса | 1 |  |
|  | Подготовка выкроек юбки к раскрою | 11 |  |
| 12 | Выполнение полного комплекта деталей, соответствие их намеченным линиям, модели, масштабу……………………………………….................. | 2 |  |
| 13 | Правильное моделирование (оформление): переднего полотнища …………………………………………… заднего полотнища ……………………………………………… детали пояса ………………………………………………………………… кокеток …………………………………………………………………….… оборки,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1 1 1 1 1 |  |
| 14 | Название деталей | 0,5 |  |
| 15 | Количество деталей | 1 |  |
| 16 | Наличие контрольных линий (долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины, наличие меток под петли, наличие надсечек) | 1 |  |
| 17 | Припуски на обработку каждого среза | 1 |  |
| 18 | Аккуратность выполнения моделирования | 0,5 |  |
|  | Итого | 20 |  |